快组装生物质锅炉

锅炉容量：2 ～ 20 蒸吨

设计热效率：80-84%

应用范围：集中供热、冬季供暖、工艺蒸汽热水供应

适用燃料：成型生物质、烟煤、烟煤与生物质混合燃料

产品介绍：快组装生物质锅炉包含DZL系列生物质锅炉和SZL系列生物质锅炉，适宜燃烧成型生物质燃料，也可纯燃煤或混燃煤与成型生物质燃料。尾部有省煤器。排出的灰、渣可直接作为农家肥使用，是一种高效节能环保产品。

性能优势：

》》先进的拱形设计：拱形设计采用“西安交通大学国家科技进步二等奖”最新科研成果，后拱低而长，出口段为反倾斜，前拱倾角45°与后拱相呼应，形成明显倒“α”火焰，有利于劣质煤的燃烧，煤种适应性强。

》》独创的膜式水冷壁结构：膜式水冷壁结构是郑锅独立独创设计，将用于电站锅炉的膜式水冷壁结构应用于组装锅炉，其优点在于传热系数大，传热效果好，热损失低，气密性好，炉墙不变形、不漏灰。

》》专用GEF除渣技术：炉排采用新型小鳞片式炉排片，增加独有的保险环，彻底客服了炉排片脱落技术难题，有效地降低炉排漏风，使炉排运行稳定可靠，大大提高了燃烧效率。

》》合理的炉排密封结构：40t/h及以下锅炉采用侧密封冷加角铁筋板结构，6t/h以上锅炉采用接触式侧密封下密封结构。

技术参数：

快组装生物质蒸汽锅炉：                                         快组装生物质热水锅炉：

| 型号规格 | 额定热功率(MW) | 额定出水压力(MPa) | 出水温度(℃) | 回水温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DZL1.4-1.0/95/70-T | 1.4 | 1 | 95 | 70 |
| SZL2.8-1.0/95/70-T | 2.8 | 1 | 95 | 70 |
| SZL4.2-1.0/95/70-T | 4.2 | 1 | 95 | 70 |
| SZL10.5-1.25/115/70-T | 10.5 | 1.25 | 115 | 70 |
| SZL14-1.0/95/70-T | 14 | 1 | 95 | 70 |

| 型号规格 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DZL4-1.25-T | 4 | 1.25 | 194 | 20 |
| DZL4-1.6-T | 4 | 1.6 | 204 | 20 |
| DZL6-1.25-T | 6 | 1.25 | 194 | 20 |
| DZL6-1.6-T | 6 | 1.6 | 204 | 20 |
| SZL6-1.25-T | 6 | 1.25 | 194 | 20 |
| SZL10-1.25-T | 10 | 1.25 | 194 | 20 |
| SZL10-2.5-T | 10 | 2.5 | 226 | 105 |
| SZL15-1.25-T | 15 | 1.25 | 194 | 105 |
| SZL15-1.6-T | 15 | 1.6 | 204 | 105 |

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

郑锅股份提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买郑锅股份的锅炉设备。

欢迎来到郑州锅炉股份有限公司，您可以通过销售服务热线、在线沟通、留言联系我们，我们的销售经理会尽快

和您联系。

官方网站：http://www.zzboiler.com/

全国销售热线：400-839-1110  0371-86686767官方Q Q：1427690081       电子邮箱：zgguolu@163.com

总部地址： 中国-郑州-国家高新技术产业开发区科学大道88号            电子邮编：450001

扫描关注郑锅官方微信